Vezetékes és vezetéknélküli átviteli közegek

(Dokumentáció)

Vezetékes és vezetéknélküli átviteli közegek

(Dokumentáció)

A vezetékes hálózatokon kívül számos olyan technológia létezik, mely lehetővé teszi az eszközök közötti átvitelt kábelek használata nélkül. Ezeket vezeték nélküli technológiáknak nevezzük.

A vezeték nélküli eszközök elektromágneses hullámokat használva cserélik az információkat egymás közt. Egy elektromágneses hullám ugyanaz a közeg, mint amely a rádiójeleket is szállítja az éteren keresztül.

Átviteli sajátosságok

Minden átviteli közegnek megvannak a saját jellemzői:

- sávszélessége,

- - késleltetése,

- - kiépítés ára,

- - üzemeltetés költségei,

- - lehallgathatóság.

Vezetékes átviteli közegek

Csavart érpár (UTP,STP)

Az Unshielded Twisted Pair (UTP) egy árnyékolatlan, csavart érpáras hálózati kábeltípus a számítástechnikában. A kifejezés magyar jelentése árnyékolatlan csavart érpár. A csavart érpáras vezetékeket Alexander Graham Bell találta fel 1881-ben.

A csavart, vagy más néven sodrott érpár (UTP) két szigetelt, egymásra spirálisan felcsavart rézvezeték. Ha ezt a sodrott ér párat kívülről egy árnyékoló fémszövet burokkal is körbevesszük, akkor árnyékolt sodrott érpárról (STP) beszélünk. A csavarás a két ér egymásra hatását küszöböli ki, jelkisugárzás nem lép fel. Általában több csavart érpárt fognak össze közös védőburkolatban. Pontosan a sodrás biztosítja, hogy a szomszédos vezeték-párok jelei ne hassanak egymásra (ne legyen interferencia). Az épületekben lévő telefon hálózatoknál is csavart érpárokat használnak. A felhasználásuk számítógép-hálózatoknál is ebből a tényből indult ki: ezek a vezetékek már rendelkezésre állnak, nem kell új vezetékeket kihúzni a munkahelyekhez.

Bekötési szabványok:

Csavarás

A csavarás az elektromágneses jelkisugárzást csökkenti le azzal,

hogy két vezeték egymásra csavarása miatt egymás elektromágneses

terét közömbösítik. Általában több csavart érpárt fognak össze közös

védőburkolatban. A sodrás azt is biztosítja, hogy a szomszédos vezeték-

párok jelei ne hassanak egymásra (ne legyen áthallás). Minden érpár

eltérő számú csavarást tartalmaz méterenként.

A kategóriák közötti legfontosabb különbség a csavarás sűrűsége.

Minél sűrűbb a csavarás, annál nagyobb adatátviteli sebesség érhető

el vele.

## CAT5e UTP kábel jellemzői:

- Maximum átviteli sebessége 1000Mb/s

- Maximális kábel hossza 100m

- Kommunikáció 100MHz-en történik

## CAT6 UTP kábel jellemzői:

- Maximális átviteli sebessége 55m-ig 10Gb/s 55-100m között pedig 1Gb/s

- Maximális kébel hossza 100m

- Kommunikáció 250MHz-en történik

## CAT6a UTP kábel jellemzői:

- Maximum átviteli sebessége 10Gb/s

- Maximális kábel hossza 100m

- Kommunikáció 500MHz-en történik

## CAT7 UTP kábel jellemzői:

- Maximum átviteli sebessége 10Gb/s

- Maximális kábel hossza 100m

- Kommunikáció 600MHz-en(CAT7A 1000MHz) történik

## CAT8 UTP kábel jellemzői:

- Maximum átviteli sebessége 40Gb/s

- Maximális kábel hossza 30m

- Kommunikáció 1600-2000MHz-en történ

Típusai:

- Egyeneskötésű (link):

- * PC-Switch/HUB
 * PC-Router

- Keresztkötésű (cross-link):

- * Router-Switch/HUB
 * PC-PC
 * Switch-Switch

- 1. kategória: hangminőség (telefon vonalak),

- 2. kategória: 4 Mbit/s -os adatvonalak (Local Talk),

- 3. kategória: 10 Mbit/s -os adatvonalak (Ethernet),

- 4. kategória: 20 Mbit/s -os adatvonalak (16 Mbit/s Token Ring),

- 5. kategória: 100 Mbit/s -os adatvonalak (Fast Ethernet),

- 5e. kategória: 1 GBit/s,

- 6. kategória: nagyobb, mint 1 GBit/s,

- 7. kategória: nagyobb, mint 1 GBit/s.

### UTP Kábel csoportosítása árnyékolás szerint

STP

Árnyékolt csavart érpár (STP): Az STP nehezebb és nehezebb gyártani, de nagymértékben javíthatja a jelátviteli sebességet egy adott átviteli sémában. A csavarás a mágnesesen indukált mezők és áramok törlését biztosítja egy pár vezetőn. Mágneses mezők keletkeznek más nagyáramú vezetékek és nagy elektromos motorok körül. Különböző minőségű rézkábelek állnak rendelkezésre, az 5. fokozat pedig a legjobb és legdrágább.

• Az STP kábelek árnyékolva vannak, míg az UTP kábelek árnyékolatlanok

• Az STP kábelek jobban ellenállnak az interferenciának és zajnak, mint az UTP kábelek

• Az STP kábelek jobban használják a sávszélességet az UTP kábelekhez képest

• Az STP kábel több méterre kerül az UTP kábelekhez képest

• Az STP-kábelek az UTP-kábelekhez képest egy méterre nehezebbek

• Az UTP-kábelek gyakrabban fordulnak elő a SOHO-hálózatokban, míg az STP-t több high-end alkalmazásban használják.

FTP

Fólia árnyékolású csavart érpár.

A kábeljellemzők javításának érdekében a sodrott érpárat kívülről árnyékolással is ellátva, fémfóliával, vagy fémszövet burokkal is körbevéve, árnyékolt sodrott érpárról (Shielded Twisted Pair = STP) beszélünk. Az FTP kábelek a vezetékeket körülvevő árnyékoló fóliáról kapták a nevüket.

Felépítés: szigetelt, szabványos színkóddal ellátott vezető-erek, alumíniumfólia közös szigetelő köpeny, az árnyékoló fólia vezető ere.

Alkalmazás: általánosan alkalmazott típus. Az árnyékolás nyújtotta előnyök széles körben alkalmassá teszik alkalmazását, megbízható, jó zavarvédelemmel rendelkező hálózatok kialakításához.

S/FTP

Érpáraként fóliával árnyékolt (FTP) kábel, amely még szőtt harisnya-árnyékolással is el van látva. Az egyes érpárakon lévő fólia célja, hogy korlátozza a köztük lévő áthallás (crosstalk) mennyiségét.

Az FTP kábelek zavarvédettségét tovább növelendő, rézfonatból készült árnyékoló harisnyával vették körbe a kábelt.

Felépítés: szigetelt - szabványos színkóddal ellátott vezető-erek, alumíniumfólia, ónozott árnyékoló rézharisnya, közös szigetelő köpeny az árnyékolás vezető ere.

Alkalmazás: általánosan alkalmazható típus. A megerősített árnyékolás nyújtotta előnyök miatt alkalmas széles körben alkalmazott, megbízható jó zavarvédelemmel rendelkező hálózatok építésére. Érpáraként fóliával árnyékolt (FTP) kábel, amely még szőtt harisnya-árnyékolással is el van látva. Az egyes érpárakon lévő fólia célja, hogy korlátozza a köztük lévő áthallás (crosstalk) mennyiségét. Az S/FTP kábelek nagyon gyakran megtalálhatók a Cat.7 kategóriában, valamint a rendkívül rugalmas ipari kábelek kategóriájában.

Kábelfajták:

Lengő kábel: ez szolgál a számítógép és a falon levő ún. fali csatlakozó közötti összeköttetésre.

Falkábel: a fali csatlakozó és a központi hálózati eszközök elhelyezésére szolgáló rack szekrény közötti összeköttetést valósítja meg.

Patchkábel (átkötő kábel): a rack szekrényben végződő fali kábel csatlakozója és a hálózat aktív eszköze között teremt kapcsolatot.

A kábelek végei RJ45-ös típusú csatlakozón végződnek.

UTP kábel

FTP, UTP kábel összehasonlítása

UTP kábel (árnyékolás nélküli csavart pár) - árnyékolás nélküli csavart pár, a kategóriától függően telefon- és számítógépes hálózatok elhelyezésére használják.

FTP kábel (fóliázott csavart érpár) - sodrott pár, közös védőfóliával, de párok árnyékoló bevonat nélkül, telefon- és számítógépes hálózatok létrehozására tervezték.

Az FTP-kábelt néha fóliának hívják, míg az egyes kábeleket külön-külön árnyékolják. Úgy gondolják, hogy ideális körülmények között az FTP kevésbé hajlamos a közeli kábelek és működő elektromos készülékek zavarására. Valójában ez az állítás csak akkor igaz, ha a számítógép megfelelően földelt. Az otthoni hálózat kiépítéséhez azonban a sok interferenciaforrás miatt célszerű FTP-kábelt használni.

Szerkezetileg az FTP pontosan ugyanaz az UTP kábel, amelynek védőburkolata alatt egy réteg fóliát (vagy alumínium-polimer fóliát) fektetnek az alumínium oldalával befelé, ezen az oldalon pedig egy elvezető vezetőt. Az UTP kábel nem igényel vezetőt. Ennek megfelelően a kiegészítő anyagréteg miatt az FTP-kábel nagyobb lehet, és kevésbé rugalmas, a pajzs vastagságától függően.

Az UTP kábel nincs védve a külső zavaroktól, de ez nem garantálja a jobb FTP működést ugyanazon működési feltételek mellett. A pár vezetékei által közvetlenül létrehozott belső interferenciát csavarás (így a „csavart pár”) segítségével sikeresen elfojtják. A csavarási lépésnek egységesnek és pontosnak kell lennie. Minél nagyobb a párok egyensúlyának mértéke a kábelben, annál alacsonyabb az elektromágneses interferencia érzékenysége. Az FTP-kábelek érzékenyek az alacsony frekvenciájú EMI-zajokra, például erős villamos motorok által, így az ipari gyártásban az ilyen típusú képernyők jobb. Szintén nem támogatja az FTP-t, mondjuk a jelek csillapításának alacsony értékeit.

Az FTP és az UTP használatával kapcsolatban ebben a kérdésben nincs egyértelmű vélemény. Az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a legtöbb kábel-számítógépes hálózat UTP-n alapul, Franciaországban - az FTP-n, és az alapos németek árnyékolt kábeleket részesítenek előnyben, külön-külön véve minden párt és közös képernyőt.

Megállapítások

- Az FTP-kábel fóliaréteggel van árnyékolva, hogy fokozza a zajmentességet.

- Az FTP-kábel működéséhez megfelelő földelés szükséges.

- Az UTP kábel kialakításában nincs lefolyóvezető.

- Az FTP-kábel vastagabb és kevésbé rugalmas lehet.

- Az otthoni hálózatokhoz az FTP-kábelt kell használni.

- Az FTP-kábel érzékeny az erős motorok alacsony frekvenciájú zajára.

Koaxiális kábelek

1880-ban szabadalmaztatta Oliver Heaviside angol villamosmérnök.

Koaxiális kábelnek kétfajtáját alkalmazzák:

Az alapsávú koaxiális kábel, amelyet digitális jelátvitelre alkalmaznak, a másik az ún. szélessávú koaxiális kábel amelyet pedig analóg átvitelre használnak. Az alapsáv elnevezés még abból az idõbõl származott, amikor telefonbeszélgetésekre alkalmazták a kábeleket, és itt a sávszélesség az érthetõ emberi hangnak megfelelõ kb. 0-4 kHz volt. A televíziós rendszerek megjelenésével a tv jelek átviteléhez jelentõsen nagyobb sávszélesség kellett, ezeket a szélessávú kábelekkel oldották meg. Alapsávú koaxiális kábel:1 km-nél kisebb távolságon 10 Mb/s adatátviteli sebességre képes.

Az alapsávú koaxiális kábeleket leggyakrabban helyi számítógép-hálózatok kialakítására alkalmazzák. Az alapsávú koaxiális kábelek jellemzõ maximális adatátviteli sebessége 100 Mbit /sec 1 Km-es szakaszon. Az átviteli sávszélesség nagymértékben függ a távolságtól. Tehát kisebb távolságon nagyobb sebesség is elérhetõ. Ethernet hálózatokban az alapsávú koaxiális kábelek két típusa ismert az ún. vékony (10Base2) és a vastag (10Base5). A típusjelzésben szereplõ 2-es és 5-ös szám az Ethernet hálózatban kialakítható maximális szegmenshosszra utal: vékony kábelnél ez 200 méter, vastagnál 500 méter lehet.

- A digitális átviteltechnikában vékony koaxiális kábeleket Arcnet és Ethernet helyi hálózatok kialakításánál használnak. Csatlakozásra BNC (Bayone-Neil-Councelman) dugókat és aljzatokat használnak. Mivel a csatlakozások mindig a kábelezés legkritikusabb pontjai, célszerûbb a biztonságosabb kötést biztosító sajtolt (krimpelt) csatlakozók használata, a csavaros vagy forrasztott BNC csatlakozókkal szemben.

- A vastag koaxiális kábeleket is az Ethernet hálózatok kialakításánál alkalmazzák. A vastag kábel elõnye, hogy lényegesen kisebb a csillapítása mint a vékony változatnak, ezért nagyobb távolságok hidalhatók át vele. Mivel a kábel vastagságánál fogva merev, ezért nehezen szerelhetõ. Csatlakozások kialakítása is speciális: ún. vámpírcsatlakozókat alkalmaznak. Ez a kábelre kívülrõl rásajtolt csatlakozó, amely a rásajtoláskor úgy szúrja át a kábel szigetelését, hogy a külső árnyékolással és a belső vezetékkel is önálló elektromos érintkezést biztosít.

Szélessávú koaxiális kábelek:

A késleltetési idő a kábel szigetelésének permittivitásától (dielektromos állandójától) függ. A hálózatok működése szempontjából a nagy késleltetési idõ hátrányos, ezért csökkentésére törekednek. Igyekeznek minél kisebb permittivitású szigetelőanyagot alkalmazni, de ezen túl ezt még az anyag szerkezetének lyukacsossá tételével tovább csökkenthető. Szélessávú koaxiális kábel: 100 km-nél nagyobb távolság, 300- 450 Mhz. Szélessávú koaxiális kábelrendszer a kábeltelevíziózás szabványos kábelein keresztüli analóg átvitelt teszi lehetővé. Mivel ezek a szélessávú hálózatok a szabványos kábeltelevíziós technikát használják, ezért az analóg jelátvitelnek megfelelően — amely sokkal kevésbé kritikus mint a digitális a kábelek közel 100 km-es távolságig 300 MHz-es (időnként 450 MHz-es) jelek átvitelére alkalmasak. Digitális jelek analóg hálózaton keresztül átviteléhez minden interfésznek tartalmaznia kell egy konvertert, amely a kimenő digitális jeleket analóg jelekké, és a bemenő analóg jeleket digitális jelekké alakítja. Egy 300 MHz-es kábel tipikusan 150 Mbit/s-os adatátvitelt tesz lehetővé. Mivel ez egy csatorna számára túlzottan nagy sávszélesség, ezért a szélessávú rendszereket általában több csatornára osztják

Az egyes csatornák egymástól függetlenül képesek pl. analóg televíziójel, csúcsminõségû hangátviteli jel, vagy digitális jelfolyam átvitelére is. Az alapsávú és a szélessávú technika közötti egyik legfontosabb különbség az, hogy a szélessávú rendszerekben analóg erõsítõkre van szükség. Ezek az erõsítõk a jelet csak az egyik irányba tudják továbbítani, ezért csak szimplex adatátvitelt képesek megvalósítani. A probléma megoldására kétféle szélessávú rendszert fejlesztettek ki: a kétkábeles és az egykábeles rendszert.

A kétkábeles rendszerben két azonos kábel fut egymás mellett. A két kábelen ellentétes irányú az adatforgalom. Egykábeles rendszerben egyetlen kábelen két különbözõ frekvenciatartomány van az adó (adósáv) és a vevő (vevősáv) részére.

A szélessávú rendszerek nagy előnye, hogy egyazon kábelen egyidejűleg egymástól függetlenül többféle kommunikációt valósíthatunk meg, hátránya azonban a telepítés és az üzemeltetés bonyolultsága és a jelentős költségek.

A koaxiális kábeleknek három nagyon lényeges jellemzője van:

- hullámellenállása (Z0)

- hosszegységre eső késleltetési ideje

- hosszegységre eső csillapítása

Koaxiális kábel felépítése:

Üvegszálas kábel (Optikai kábel)

Legelső optikai kábel: 1988. december 15-én kezdte meg működését. Ezzel jelentősen megnövelve az USA és Európai közötti átviteli kapacitást. A kábel másik különlegessége az volt, hogy Európában két végpontja volt, az egyik Nagy-Britanniában, a másik Franciaországban.

A rekordot egy 40 KM-es optikai szál használata mellett érték el, ami a meglévő infrastruktúra részét képezte. A teszt során 178 Tbit/s-os, azaz 178 millió Mb/s-os adatátviteli sávszélesség elérésére nyílt mód, ami elég ahhoz, hogy a NetFlix teljes kínálatát egyetlen másodperc alatt letöltsük.

Az optikai kábel egy olyan adatátviteli eszköz, amely fényt használ az információ továbbítására. Ezek a kábelek széles körben használatosak a kommunikációs hálózatokban, például az internet szolgáltatásokban, a telefonhálózatokban és a televíziós műsorszórásban. Az optikai kábel rendkívül hatékony és megbízható adatátviteli eszköz, és több előnnyel rendelkezik az elektromos kábelekkel szemben.

- Optikai szál: Az optikai kábel fő alkotóeleme az optikai szál, amely egy vékony üveg vagy műanyag rost, amelyen belül a fény terjed. Az optikai szál rendkívül tiszta és átlátszó anyagból készül, ami lehetővé teszi a fény gyors és hatékony terjedését.

- Fényátvitel: Az optikai kábel lényegében fényjelzéseket továbbít. Egyik vége általában egy fényforráshoz csatlakozik, például egy lézerhez vagy LED-hez, amely a fényjeleket generálja. A másik vége pedig egy fotodetektorhoz kapcsolódik, amely érzékeli a fényjeleket, majd elektromos jelekké alakítja azokat.

- Nagy sebesség: Az optikai kábelek lehetővé teszik az adatok gyors továbbítását nagyon nagy sebességeken. Ezért széles körben használják a gyors internetkapcsolatokban és a hálózati infrastruktúrákban.

- Hosszú távolságok: Az optikai kábelek lehetővé teszik az adatok továbbítását hosszú távolságokon anélkül, hogy jelentős jelzésveszteség lenne. Ezért alkalmazzák hosszú távú kommunikációs rendszerekben, például a tengeralattjáró kábelekben és a hosszú távolságú telefonvonalakban.

- Védettség: Az optikai kábelek ellenállnak az elektromágneses interferenciának (EMI) és az elektromágneses zavaroknak, ami hosszabb távolságokon is megbízható adatátvitelt biztosít.

- Könnyűség: Az optikai kábelek általában könnyűek és vékonyak, ami megkönnyíti a telepítésüket és kezelésüket.

Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A fénykábel egyik végén belépő fényimpulzus a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, így a vezeték hajlítása esetén is – minimális energiaveszteséggel – a szál másik végén fog kilépni.

Alkalmasak digitális információ-továbbításra

A fényimpulzusoknak köszönhetően hatékonyabbak mint a csavart érpáras UTP-kábelek.

Az átvitel három elem segítségével valósul meg:

- fényforrás

- átviteli közeg

- Fényérzékelő

Optikai kábel felépítése

Az üvegszálon adott hullámhosszú fényt használva csak egyirányú adatátvitel képzelhető el. Gyűrű kialakítású topológiánál az állomások illesztővel csatlakoznak a hálózatra, így egy vonalon is képesek venni és adni Kétirányú pont-pont átvitel esetén már két üvegszálas kapcsolat szükséges: egyik irány az adásra, másik a vételre. Ez szerencsére a legtöbb esetben nem igényli újabb kábel lefektetését, mivel egy kábel több független üvegszálat tartalmaz.

Optiaki kábel sebesség:

- Megabit/másodperc (Mbps): Az optikai kábelek sebessége általában kezdetben néhány Mbps lehet, és ez lehetővé teszi a hang- és videóadatok gyors továbbítását. A régebbi típusú optikai kábelek gyakran 10 Mbps vagy 100 Mbps sebességűek voltak.

- Gigabit/másodperc (Gbps): A modern optikai kábelek általában Gigabit/másodperc (Gbps) sebességet vagy annál is magasabb sebességeket támogatnak. A Gigabit Ethernet (1000 Mbps) és a 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) széles körben használt szabványok a számítógép-hálózatokban. Az optikai hálózatok, például a szélessávú internet szolgáltatások és a hosszú távolságú kommunikációs rendszerek, akár 100 Gbps vagy még magasabb sebességű optikai kábeleket is használhatnak.

- Terabit/másodperc (Tbps) és felette: A legfejlettebb optikai kábelek terabit/másodperc (Tbps) sebességeket is elérhetik. Ezek a kábelek általában a hosszú távolságú adatátvitel és a nagy adatkapacitás igényeket elégítik ki, például a globális internetforgalom, a nagyfelbontású videóstreaming és a tudományos kutatási projektek számára.

Optikai kábel típusa:

Többmódusú üvegszál:  Az üvegszálban az adóból kibocsátott fénysugár fog ide-oda verődni, az ilyen optikai szálakat többmódusú üvegszálnak (multimode fiber) nevezik.  Digitális és analóg jelek átvitelére, kisebb távolságok (néhány km) áthidalására alkalmas. Elsősorban telephelyen belüli LAN kialakításra használatos.

Egymódusú üvegszál: A multimódusúval ellentétben ha a szál átmérőjét a fény hullámhosszára csökkentjük, akkor a fénysugár már csak a kábel hosszanti tengelye mentén, verődés nélkül terjed. Ez az egymódusú üvegszál (single (mono) mode fiber). Adásra ilyenkor lézerdiódát alkalmaznak, és ezzel sokkal hatékonyabb, nagyobb távolságú összeköttetés alakítható ki, jelenleg a nagytávolságú összeköttetésekben mintegy 20-100 km, közbenső regenerálás nélkül.

Vezeték nélküli átviteli módszerek

Hálózatok méret szerinti elosztása:

vezeték nélküli személyi hálózat (PAN),

vezeték nélküli lokális hálózat (LAN),

vezeték nélküli nagyvárosi hálózat (MAN),

vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat (WAN).

PAN – Personal Area Network

LAN – Local Area Network

MAN – Manhattan Area Network

WAN – Wide Area Network

Infravörös átvitel

Az infravörös fény spektrumában igen nagy sávszélesség áll rendelkezésünkre, a szóródás viszont nagymértékben rontja az átviteli jellemzőket, így a megvalósítható átviteli sebesség mintegy 1 Mbit/s nagyságrendű. A szóródásos technika további hátránya, hogy az átviteli távolság is korlátozott, max 10-12 m. Mindezek ellenére előnyökkel is jár az a tény, hogy az infravörös hullámok nem tudnak áthatolni a falakon. Azt is jelenti ugyanis, hogy egy épület egyik szobájában működő infravörös rendszer és a szomszédos szobák vagy épületek rendszerei között nem lép fel interferencia: nem irányíthatjuk a szomszédjaink tv-jét a saját távirányítónkkal. Mindezen felül az infravörös rendszerek lehallgatási biztonsága éppen emiatt jobb a rádiós rendszerekénél. Az ISM-sávokon kívül üzemelő rádiós rendszerekkel ellentétben az infravörös rendszerek üzemeltetéséhez a fenti okok miatt nincsen szükség külön engedélyre. Az infravörös kommunikációnak korlátozott haszna van az asztalon, például összeköttetést biztosíthat egy noteszgép és egy nyomtató között az IrDA (Infrared Data Association – Infravörös Adatátviteli Társaság) szabványának megfelelően, de egyébként nem egy fontos szereplő a távközlés világában.

Infravörös adatátvitellel összekapcsolható eszközök:

Notebook-ok, asztali PC-k, kézi számítógépek (különös tekintettel a mobil kommunikációs megoldásokra),

Nyomtatók,

Mobil telefonok, személyhívók, modemek,

Digitális fényképezőgépek és kamerák, LAN eszközök,

Orvosi és ipari berendezések,

Szórakoztató elektronikai termékek, órák, stb.

Lézeres adatátvitel: